Оценка зон химического заражения при аварии на химически опасном объекте

Справочные данные можно найти в Руководящем документе РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Основные понятия и определения

- Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – химические вещества, которые при выходе в окружающую среду способны заражать воздух (почву) с поражающей концентрацией (плотностью).

- Химическая обстановка – масштабы и степень заражения отравляющими веществами или АХОВ воздуха, местности, водоемов, сооружений, техники и т. п.

- Оценка химической обстановки — это определение масштабов и характера заражения АХОВ окружающей среды, а также анализ влияния АХОВ на деятельность объектов и сил ГО и установление степени опасности для населения.

- Авария – нарушения технологического процесса, повреждения трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок, приводящие к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность массового поражения людей.

- Разрушение - ситуация, связанная с полной разгерметизацией всех имеющихся на предприятии емкостей и нарушением технологических коммуникаций (наиболее вероятны при крупномасштабных землетрясениях, мощных взрывах или в результате военного воздействия).

Исходные данные и результаты

| Исходные данные: | ### Результаты (подлежат определению): |
| --- | --- |
| 1 Метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости воздуха, скорость приземного ветра и температура воздуха; 2 Виды, количество и способ хранения АХОВ, в ёмкостях на объекте; 3 Характер разлива АХОВ (свободно на подстилающую поверхность или в поддон, обваловку); 4 Время, на которое делается прогноз. | - Граница зоны заражения; - Площадь возможного заражения; - Площадь территории, над которой пройдет облако; - Время прихода зараженного облака к определенному рубежу; - Продолжительность заражения. |

Принятые допущения

- Внешние границы зон заражения рассчитываются по пороговой токсодозе АХОВ.

- Определение глубины зоны заражения проводится по единой для всех АХОВ таблице (см. РД 52.04.253-90).

- Для того чтобы пользоваться единой таблицей для всех АХОВ, производится пересчет исходных данных и характеристик вещества к веществу, выбираемому эталоном.

Эталонным веществом в используемой методике прогнозирования выбран хлор.

- Основная таблица составлена для аварий с выходом хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, температура воздуха 20оС.

- Эквивалентное количество АХОВ - это такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии и температуре 20оС эквивалентен масштабу заражения данным АХОВ при конкретных метеоусловиях.

Два случая задания метеоусловий:

- при оценке по факту ЧС исходные данные берутся реальные;

- при оценке виртуальной ЧС (заблаговременном прогнозировании), поскольку исходные данные известны не все, то они предполагаются наихудшими с точки зрения возможных последствий, т.е. в наибольшей степени благоприятствующие распространению ядовитого облака:

Неизвестные исходные данные дополняются согласно таблице:

| Неизвестное значение | Принимаемое в расчетах значение |
| --- | --- |
| Район расположения ХОО | Район боевых действий |
| Степень вертикальной устойчивости (СВУ) | инверсия |
| Температура окружающей среды | 200 С |
| Скорость воздуха | 1 м/с |
| Для не сейсмоопасного района | Емкость с максимальным количеством АХОВ |

Учёт вида происшествия

авария – прогноз ведется исходя из объема наибольшей емкости;

разрушение – прогноз ведется по совокупному объему всех емкостей с АХОВ на рассматриваемом химически опасном объекте (ХОО). Прогноз на разрушение объекта ведется для сейсмоопасных районов и для ЧС военного времени.

Определение вида прогноза делается на основе анализа исходных данных с учетом температуры кипения конкретного АХОВ.

Высота слоя жидкости (в зависимости от условий хранения)

При свободном разливе АХОВ на подстилающую поверхность (земля, бетон, асфальт и т.п.) высота слоя жидкости принимается равной h = 0,05 м.

При стандартно залитом резервуаре высоту слоя жидкости в поддоне или обваловке принимают   равной

h = H − 0,2,  м

Н – высота поддона или обваловки, м;

h – высота слоя испарения, м

В случае общей обваловки для нескольких резервуаров высота слоя жидкости вычисляется по формуле

h=H-0,2imiM, м

mi – масса АХОВ в i - ом разрушенном резервуаре, т.

М – суммарная масса АХОВ в обвалованных резервуарах.

Для пересчета исходных данных и характеристик АХОВ, к веществу, выбираемому эталоном, потребуются следующие коэффициенты.

Коэффициенты

К1 – коэффициент, определяющий относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ;

| Способ хранения | Вещество, агрегатное состояние | К1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все низкокипящие вещества, хранящиеся под давлением в виде жидкости | См. таблицу (РД 52.04.253-90) |
| 2 | Аммиак, хранящийся изотермически в виде жидкости Другие АХОВ, хранящиеся изотермически в виде жидкости | См. таблицу (РД 52.04.253-90) 0 |
| 3 | Низкокипящие АХОВ, хранящиеся под давлением в виде газа | 1 |
| 4 | Высококипящие жидкости, хранящиеся при нормальных условиях | 0 |

К2 – удельная скорость испарения вещества – количество испарившегося вещества в тоннах с площади 1 м. кв. за 1 час, (т/м2 ч);

K3 – отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ;

К4 – коэффициент, учитывающий влияние скорости ветра на интенсивность испарения АХОВ;

K5  – коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости воздуха на интенсивность рассеивания АХОВ :

К6 –  коэффициент,  учитывающий  соотношение времени, на  которое осуществляется прогноз (Тпрог) и продолжительности испарения АХОВ (Тисп):

при Tисп ≥ 1 часа К6 = min { Tисп ; Tпрог)0,8 ,

при Tисп < 1 часа K6 = 1.

Если необходимо рассчитать максимальные размеры зон заражения, то Тпрог условно принимается бесконечно большим.

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха в момент возникновения ЧС на интенсивность испарения АХОВ при формировании первичного (К7п) и вторичного облака (К7в):

для газообразных АХОВ К7 = 1,

для жидкостей и сжиженных газов К7п, К7в из таблицы (РД 52.04.253-90)

РасчетэквивалентногоколичестваАХОВ.

Расчёт эквивалентного количества АХОВ в первичном облаке в тоннах

𝑚э1=𝐾1𝐾3𝐾5𝐾7п𝑚0

Расчёт эквивалентного количества АХОВ во вторичном облаке (за счёт испарения жидкой фазы АХОВ) в тоннах

mэ2=1-K1K2K3K4K5K6K7вm0hρж

Время испарения

Тисп=hρжK2K4K7в, ч

h- высота слоя жидкости, м;

ρж – плотность жидкости, т/м3.( См. Таблицу РД 52.04.253-90)

При Tисп<1 во всех дальнейших расчетах принимаем Т = 1 ч.

Расчёт глубины зоны заражения при аварии на ХОО

В основной таблице (см. РД 52.04.253-90) приведены значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным Г2 облаком АХОВ в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Соотношение между значениями Г1 и Г2 для каждого АХОВ индивидуально.

Общая  глубина зоны заражения, обусловленная первичным и вторичным облаками, определяется формулой:

Гоб = max { Г1; Г2} + 0,5 min { Г1; Г2} , км.

Глубина переноса облака Гпер = Vпер* Тпрог, км

где: Vпер – скорость переноса переднего фронта облака км/ч; (см. РД 52.04.253-90).

Примечание.

При скорости ветра >15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости 15 м/с;

при скорости ветра < 1 м/с как при скорости 1 м/с

За окончательную расчетную глубину зоны заражения (Гок) принимается минимальная из величин Гоб и Гпер:

Гок = min {Гоб; Гпер}, км

Время формирования зоны

Тф = Гок/Vпер, ч

Определение площади зоны заражения и нанесение её на карту

Зона возможного заражения – это пространство, в котором может распространиться АХОВ при данных метеорологических условиях.

На картах (схемах) зона возможного заражения изображается в виде сектора окружности радиуса Гок. Биссектриса сектора ориентирована по направлению ветра и проходит через центр ХОО.

Угловые размеры зоны, φ град

| Скорость ветра в приземном слое, v м/с | Форма и размеры зоны возможного заражения |
| --- | --- |
| V < 0,5 | Сектор с центральным углом φ = 3600 (окружность) |
| 0,6 - 1 | Сектор с центральным углом φ = 1800 |
| 1,1 - 2 | Сектор с центральным углом φ = 900 |
| V > 2 | Сектор с центральным углом φ = 450 |

Площадь зоны возможного заражения облаком АХОВ:

Sв=πГок2φ360, км2

𝜑 – угловые размеры зоны, град

Зона фактического заражения – это территория, воздушное пространство которой заражено АХОВ в опасных для жизни пределах

Конфигурация зоны фактического заражения близка к эллипсу, который не выходит за пределы зоны возможного заражения и может перемещаться в ее пределах под воздействием ветра.

Из-за возможного перемещения зоны фактического заражения на карту (схему) ее не наносят. Ее размеры используют для определения возможной численности пораженного населения и необходимого запаса сил и средств для проведения спасательных работ.

При расчетах зоны используется коэффициент К8, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости воздуха на интенсивность рассеивания АХОВ:

для инверсии	К8 = 0,081,

для изотермии 		К8 = 0,133,

для конвекции 		К8 = 0,235.

Площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ:

Sф=К8*Гок2*N0,2, км2

N – время формирования зоны на момент прогноза.

N = min(Tф, Tпрог)

Определение времени  подхода заражённого облака к заданной границе (объекту)

Тпод = L / Vпер, ч

где L – расстояние от источника заражения до выбранного рубежа, км;

Примечание.

При скорости ветра >15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости 15 м/с;

при скорости ветра < 1 м/с как при скорости 1 м/с.

Определение возможных потерь от воздействия АХОВ (%)

| Условия размещения | Без противо- газов | Обеспеченность противогазами %% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая территория | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| В здании, укрытии | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

Примечания. 1. Ориентировочная структура потерь в очаге заражения: легкой степени - 25%; средней и тяжелой (2-3 недели госпитализации) - 40%;  с летальным исходом - 35%.

Выбор средств индивидуальной защиты органов дыхания.

СИЗОД подбираются для конкретного АХОВ из справочников или интернета.

Схематичное изображение зоны химического заражения

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДЗ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Факультет “ Информатика, искусственный интеллект и системы управления”

Кафедра ИУ5 “ Системы обработки информации и управления”

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1
по курсу “Безопасность жизнедеятельности”
на тему: «Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при
авариях на химически опасных объектах»

Студент:	Группа: ИУ5-

Преподаватель: Рахманов Б. Н.

Москва
2025

Задание:

Исходные данные для составления прогноза на 4 ч после возникновения ЧС на ХОО.

На ХОО, расположенном в не сейсмоопасном районе, произошла разгерметизация емкости с 40 т метилмеркаптана. Емкость имеет обваловку высотой 0,8 м. На момент возникновения ЧС температура воздуха +200 С, скорость ветра 2 м/с, СВУ воздуха конвекция. Персонал ХОО на 30% обеспечен противогазами.

Расстояние до объекта 2 км.

Оценить химическую обстановку при возникновении ЧС на ХОО и порекомендовать СИЗ органов дыхания.

Из анализа исходных данных следует, что в данном случае необходимо провести оперативный прогноз, т.к. имеются все данные на момент возникновения ЧС.

- Формируем таблицу с исходными данными.

(таблицу будем дополнять результатами рассчетов)

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид прогнозирования | Оперативный |
|  | Вид ЧС | Разрушение |
|  | Наименование АХОВ | Метилмеркаптан |
|  | Количество емкостей на ХОО | 1 |
|  | Емкость №1, т | 40 |
|  | Количество АХОВ поступившее в ОС, т | 40 |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Высота обваловки, м | 0,8 |
|  | Расположение ХОО | Не сейсмоопасный |
|  | Температура окружающей среды, 0С | +200 С |
|  | СВУ воздуха (инверсия, изотермия, конвекция) | Конвекция |
|  | Скорость ветра, м/с | 2 |
|  | Время с начала ЧС, ч | 4 |
|  | Расстояние до объекта защиты, км | 2 |
|  | Обеспеченность персонала СИЗ | 30% |

Дополнительные исходные данные (взяты из таблицы)

|  | Плотность АХОВ (газ), т/м3 | – |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность АХОВ (жидкость), т/м3 | 0,867 |
|  | Температура кипения АХОВ, 0С | 5,95 |
|  | Способ хранения АХОВ | Жидкость в перегретом состоянии |

В данных условиях (спосб хранения, температура окружающей среды, температура кипения) при разгерметизация (разрушение) емкости с АХОВ образуется как первичное, так и вторичное облако.

- Определяем высоту слоя жидкости в поддоне h =    0,6,  м

- Для пересчета исходных данных и характеристик метилмеркаптана из таблицы (РД 52.04.253-90) выбираем следующие коэффициенты:

| Коэффициент К1 | 0,6 |
| --- | --- |
| Коэффициент К2 | 0,043 |
| Коэффициент К3 | 0,353 |
| Коэффициент К4 | 1,33 |
| Коэффициент К5 | 0,08 |
| Коэффициент К7ПО | 1 |
| Коэффициент К7ВО | 1 |
| Коэффициент К8 | 0,235 |

Рассчитываем время испарения, эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, коэффициент К6 и эквивалентное количество во вторичном облаке.

Тисп=hρжK2K4K7в=5,19 ч

mэ1 = К1*K3*K5 *K7п *m0 = 0,68 т

при Tисп ≥ 1 часа К6 = min { Tисп ; Tпрог)0,8 ,

при Tисп < 1 часа K6 = 1.

К6 = 3,03

mэ2=1-K1K2K3K4K5K6K7вm0hρж=0,15 т

- Расчёт глубины зоны заражения. (см. формулы)

Принимаем, что глубина зоны заражения увеличивается пропорционально массе разлившегося АХОВ. Используя таблицу (РД52.04.253-90) путем интерполяции эквивалентного количества АХОВ от 0,1 т до 0,5 т для первичного облака и от 0,5 т до 1 т для вторичного облака при скорости ветра 2 м/с находим соответствующие глубины зон заражения. Получаем:

Глубина зоны заражения, обусловленная первичным облаком  Г1 = 2,25 км.

Глубина зоны заражения, обусловленная вторичным облаком  Г2 = 0,975 км.

Общая глубина зоны заражения Гоб = 2,74 км.

Скорость переноса переднего фронта облака (см. РД 52.04.253-90) при скорости ветра 2 м/с и СВУ – конвекция равна. Vпер=14 км/ч.

Глубина переноса облака Гпер = 56 км.

Окончательная глубина зоны заражения Гок = 2,74 км.

Время формирования зоны заражения

Тф = Гок / Vпер = 0,2 ч

- Определение площади зоны заражения и нанесение её на карту. (см. формулы)

Угол φ, характеризующий распространение 3Х3 при скорости ветра 2 м/с равен -900.

Площадь зоны возможного заражения:

Sв=πГок2φ360=6,55 км2

Площадь зоны фактического заражения

Sф=К8*Гок2*N0,2=1,28 км2

К8 = 0,235 для конвекции.

N = min(Tф, Tпрог) = 0,2 ч

- Время подхода заражённого облака к заданной границе.

Время  подхода заражённого облака к заданной границе – 0,14 ч.

- Определение возможных потерь от воздействия АХОВ (%)

При обеспеченности 30% персонала противогазами возможные потери составят:

Для работающих на открытой территории – 65%

Для работающих в зданиях – 35%.

Ориентировочная структура потерь в очаге заражения: легкой степени - 25%; средней и тяжелой (2-3 недели госпитализации) - 40%;  с летальным исходом - 35%.

- Выбор средств индивидуальной защиты органов дыхания.

СИЗОД подбираются для конкретного АХОВ из справочников или интернета.

- Нанесение зоны возможного химического заражения на карту  (схему).

- Формируем итоговую таблицу.

Итоговая таблица включает исходные данные и результаты расчетов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид прогнозирования | Оперативный |
|  | Вид ЧС | Разрушение |
|  | Наименование АХОВ | Метилмеркаптан |
|  | Количество емкостей на ХОО | 1 |
|  | Емкость №1, т | 40 |
|  | Количество АХОВ поступившее в ОС, т | 40 |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Высота обваловки, м | 0,8 |
|  | Район расположения ХОО | Не сейсмоопасный |
|  | Температура окружающей среды, 0С | +200 С |
|  | СВУ воздуха | Конвекция |
|  | Скорость ветра, м/с | 2 |
|  | Время с начала ЧС, ч | 4 |
|  | Расстояние до объекта защиты, км | 2 |
|  | Обеспеченность персонала СИЗ | 30% |
|  | Плотность АХОВ (газ), т/м3 | – |
|  | Плотность АХОВ (жидкость), т/м3 | 0,867 |
|  | Температура кипения АХОВ, 0С | 5,95 |
|  | Способ хранения АХОВ | Жидкость в перегретом состоянии |
| Результаты расчета |  |  |
|  | Слой испарения, м | 0,6 |
|  | Коэффициент К1 | 0,6 |
|  | Коэффициент К2 | 0,043 |
|  | Коэффициент К3 | 0,353 |
|  | Коэффициент К4 | 1,33 |
|  | Коэффициент К5 | 0,08 |
|  | Коэффициент К6 | 3,03 |
|  | Коэффициент К7ПО | 1 |
|  | Коэффициент К7ВО | 1 |
|  | Коэффициент К8 | 0,235 |
|  | Время испарения, ч | 9,1 |
|  | Эквивалентное количество АХОВ по ПО, т | 0,68 |
|  | Эквивалентное количество АХОВ по ВО, т | 0,15 |
|  | Глубина ЗХЗ по ПО, км | 2,25 |
|  | Глубина ЗХЗ по ВО, км | 0,975 |
|  | Полная (расчетная) глубина ЗХЗ, км | 2,737 |
|  | Скорость переноса переднего фронта облака, км/ч | 14 |
|  | Предельная глубина ЗХЗ, км | 56 |
|  | Окончательная глубина ЗХЗ, км | 2,737 |
|  | Время формирования зоны заражения, ч | 0,2 |
|  | Угловой размер зоны возможного заражения, град | 90 |
|  | Площадь зоны возможного заражения, км2 | 5,89 |
|  | Площадь зоны фактического заражения, км2 | 1,28 |
|  | Время подхода облака к объекту защиты, ч | 0,14 |
|  | Рекомендуемое средство ИЗОД | Противогаз ИП-4М |

Вывод:

В случае аварии произойдет разлив 40 тонн сжиженного метилмеркаптана. По расчетам, облако с АХОВ достигнет объекта через ~9 минут, и он окажется в зоне химического заражения. Время нахождения под воздействием вторичного облака ~ 9,1 ч (Тисп= 9,1 ч).

Необходимые действия:

- Оповещение персонала о химической опасности.

При своевременном получении информации об аварии на ХОО до подхода  облака (в течение ~9 минут) необходимо:

- Использовать СИЗ;

- Провести укрытие людей в нижних этажах зданий, в зданиях, находящихся в перпендикулярной стороне от направления ветра, и в защитных сооружениях;

- Провести герметизацию помещений;

- Эвакуировать людей из зоны химического заражения;

- Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

После окончания испарения сжиженного метилмеркаптана персонал приступает к дегазации помещений, оборудования и территории.