|  | Ионизирующие излучения. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Биологическое действие ионизирующих излучений. |  |
|  | В каких единицах в измеряется эффективная доза ионизирующего излучения, в каких случаях ее используют? |  |
|  | Виды ионизирующих излучений. |  |
|  | В каких единицах измеряется активность радиоактивного вещества? |  |
|  | В каких единицах измеряется поглощенная доза ионизирующего излучения? |  |
|  | В каких единицах измеряется эквивалентная доза ионизирующего излучения? |  |
|  | Единицы активности и дозы ионизирующих излучений. |  |
|  | Естественные и антропогенные источники ионизирующих излучений в ОС. |  |
|  | Запишите связь между эквивалентной, поглощенной и экспозиционной дозами для ткани, воды и воздуха. |  |
|  | Как оценивается риск негативных последствий от воздействия ионизирующего излучения? |  |
|  | Как эффективная эквивалентная доза учитывает чувствительность тканей человека к ионизирующему излучению? |  |
|  | Методы защиты от ионизирующих излучений. |  |
|  | Нормирование ионизирующих излучений (дозовые пределы). |  |
|  | Общие принципы защиты от ионизирующих излучений. |  |
|  | При защите от каких видов ионизирующих излучений нужны двухслойные экраны и почему? |  |
|  | Расчет экранов для защиты от фотонного излучения. |  |
|  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений. |  |
|  | Что такое гамма-постоянная и керма-постоянная радионуклида? |  |
|  | Что является критерием для принятия решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды? |  |
|  | Классификация и назначение различных приборов радиационного контроля? |  |
|  | Кто может быть допущен к работе с источниками ионизирующих излучений? |  |
|  | В каком случае считается, что радиационная безопасность обеспечена? |  |
|  | Что устанавливают дозовые пределы? |  |
|  | Перечислите основные принципы радиационной безопасности. |  |
|  | При каких лучевых нагрузках негативные последствия определяются: 1. эквивалентной дозой; 2. поглощенной дозой. |
|  | Запишите уравнение радиационной безопасности в общем виде. |
|  | Закон радиоактивного распада. |
|  | При рентгеновской диагностике поглощенная в легких пациента доза составила 5 мкГр. Оценить пожизненный риск смерти |
|  | Определить активность 100 кг 239Pu. Период полураспада плутония-239 равен 25000 лет. |
|  | В лабораторию для градуировки дозиметрических приборов поступил источник 60Со весом 0,001 г. Период полураспада 60Со 5,27 года. Определить активность источника. |
|  | В поликлинику поступил препарат 98Au активностью А0 = 105 Бк. Период полураспада – Т1/2 = 2,7 дня. Через сколько дней можно использовать этот препарат, если активность препарата не должна превышать 1,35 мкКи. |
|  | Средняя для населения РФ годовая индивидуальная эффективная эквивалентная доза за счет всех источников фонового облучения равна 3,5 мЗв. Определить риск смерти человека от дозы 3,5 мЗв. |
|  | С источником γ – излучения работали 1 ч в день без защиты. При этом оператор получал предельно допустимую дневную дозу. В связи с увеличением объема работ с источником стали работать 5 ч в день. Какую толщину защиты необходимо предусмотреть для перехода к 5 часовому рабочему дню. (μ = 0,156 см-1). |
|  | Определите эффективную эквивалентную дозу ликвидатора ЧС, если поглощенная в его легких доза от α-частиц составила 0,1 Гр. |
|  | На рабочем месте мощность экспозиционной дозы равна 2,8 мР/ч. Сколько часов в году допустимо находиться на этом рабочем месте? |

|  | Пожарная безопасность |
| --- | --- |
|  | В чем отличие принципа действия спринклерной и дренчерной установок автоматического пожаротушения? |
|  | Виды горения. |
|  | Виды и свойства пожаровзрывоопасных веществ. |
|  | Возгораемость материалов, классификация материалов по возгораемости. |
|  | Какие первичные средства пожаротушения необходимо разместить в архиве документов на бумажной основе? |
|  | Категорирование помещений по пожаро-взрывоопасности. |
|  | Меры обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения. |
|  | Основные сведения о процессе горения. |
|  | Оценка пожарной опасности помещений и зданий, категории пожаровзрывоопасности. |
|  | Переносные средства пожаротушения. |
|  | Пожарная сигнализация. |
|  | Понятие огнестойкости. Способы повышения огнестойкости. |
|  | Причины пожаров и взрывов на производстве. |
|  | Стационарные средства пожаротушения. |
|  | Характеристика горючих веществ. |
|  | Что такое огнестойкость. В каких единицах оценивается огнестойкость строительных конструкций? |
|  | Что такое температура воспламенения ЛВЖ? |
|  | Что такое температура вспышки ЛВЖ? |
|  | Что такое температура самовоспламенения? |
|  | Условие эффективности системы пожарной безопасности |
|  | Из чего складывается время эвакуации. |

|  | Производственное освещение. |
| --- | --- |
|  | В какой области длин волн электромагнитного излучения располагается максимум спектральной чувствительности человеческого глаза. |
|  | В какой области длин волн электромагнитного излучения располагается ультрафиолетовое излучение? |
|  | В какой области длин волн электромагнитного излучения располагается ультрафиолетовое излучение? |
|  | Виды светильников. Что такое КПД светильника? |
|  | Воздействие УФ – излучения на человека, "световое голодание", нормирование. |
|  | Естественное освещение производственных помещений, нормирование. |
|  | Искусственное освещение, виды. |
|  | Искусственное освещение, качественные показатели. |
|  | Искусственное освещение, количественные показатели |
|  | Искусственное освещение, методы расчета. |
|  | Искусственное освещение, нормирование. |
|  | Источники света, используемые в системах промышленного освещения. Сравнительная характеристика. |
|  | Какая система освещения - комбинированного или общего света - экономичнее при эксплуатации? |
|  | Какие исходные данные необходимы в техническом задании для проектирования искусственного освещения. |
|  | Какие исходные данные необходимы в техническом задании для проектирования естественного освещения. |
|  | Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с фоном был выше 0,4, если яркость фона 200 кд/м2? |
|  | Какую мощность будет потреблять осветительная установка в цехе площадью 100 м2, если в ней используются лампы накаливания со светоотдачей 15 лм/Вт, а требуемая освещенность рабочей поверхности 450 лк при КПД светильников – 70%.? |
|  | Какую мощность будет потреблять осветительная установка в цехе площадью 100 м2, если в ней используются люминесцентные лампы мощностью 40 Вт со световым потоком 1600 лм, а требуемая средняя освещенность в цехе на уровне рабочей поверхности должна составлять 200 лк? |
|  | Какую мощность будет потреблять осветительная установка в цехе площадью 100 м2, если в ней используются люминесцентные лампы со светоотдачей 50 лм/Вт, а требуемая освещенность рабочей поверхности 500 лк при КПД светильников – 70%. |
|  | Найдите контраст двух объектов, если их яркости составляют 100 и 400 кд/м2. |
|  | Найдите минимальное и максимальное значение освещенности рабочей поверхности, если коэффициент пульсации освещенности равен 20%, а среднее значение освещенности 500 лк. |
|  | Найдите освещенность горизонтальной рабочей поверхности, которая создается двумя светильниками, подвешенными на высоте 2,8 м от уровня пола так, что свет от них падает на поверхность под углом 60°к нормали, если известно, что сила света, испускаемого каждым из светильников в этом направлении, 1800 кд. КПД светильника – 70%. |
|  | Чему равен фон поверхности, имеющей коэффициент отражения 0,6 и площадь 10 м2, если отраженный от нее световой поток составляет 300 лм. |
|  | Освещенность на улице 3000 лк. В помещении средняя освещенность, создаваемая естественным светом 100 лк. Найдите КЕО. |
|  | Освещенность на улице 8000 лк. В помещении средняя освещенность, создаваемая естественным светом, 100 лк. Найдите КЕО. |
|  | От чего зависит требуемая освещенность рабочей поверхности при естественном освещении? |
|  | От чего зависит требуемая освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении? |
|  | Перечислите основные качественные характеристики освещения и их единицы измерения. |
|  | Перечислите основные количественные характеристики освещения и их единицы измерения в системе СИ. |
|  | Сила света, испускаемого элементом поверхности площадью 0,5 см2 под углом 60° к нормали, составляет 0,25 кд. Найдите яркость поверхности. |
|  | Чему равен коэффициент отражения и средняя освещенность стены площадью 4 м2, если на нее падает световой поток 600 лм, а отражается только 150 лм? |
|  | Чему равен коэффициент пульсации светового потока, создаваемого светильником с люминесцентными лампами, если максимальное значение освещенности рабочей поверхности составляет 850.,лк, а минимальное -150 лк? |
|  | Чему равен отраженный от стены площадью 5 м2 световой поток, если ее средняя освещенность составляет 200 лк, а коэффициент отражения равен 0,8? |
|  | Что такое КПД светильника? |
|  | Найдите освещенность от диффузного источника света (световой поток 7200 лм), угол между нормалью к рабочей поверхности и осью визирования – 600, расстояние до источника света – 3 м. |