|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления_____________

КАФЕДРА 	Системы обработки информации и управления________

Отчет по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Студент 	ИУ5-61Б			 Т.А. Цыпышев

(Группа)	 (Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель			 А.И. Антонов

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва

2025

### Цель работы

Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования беспроводных локальных сетей. Приобретение навыков защиты беспроводной сети.

### Необходимое оборудование

- Персональный компьютер

- Система Cisco Packet Tracer версии не ниже 5.0 (Примеры выполнения работы приведены для версии Cisco Packet Tracer 8.0.1)

### Задание

Построить сеть из двух сегментов. Первый сегмент состоит из D рабочих станций и RADIUS сервера, подключенного с помощью витой пары. Вторая сеть состоит из E рабочих станций. Каждый сегмент построен на базе точки доступа Linksys. Обе точки доступа подключены к маршрутизатору, к которому, в свою очередь, подключен сервер (Server0). Необходимо задать IP адреса сетевым интерфейсам маршрутизаторов, сервера и локальных компьютеров в соответствии с заданными диапазонами и требованиями.

Требования к сетям:

- Сеть 1 (WPA-Enterprise с RADIUS):

  - Содержит D рабочих станций и RADIUS сервер.

  - Защищена по технологии WPA Enterprise (с RADIUS сервером).

  - Каждой рабочей станции выдан свой уникальный логин и пароль для подключения к точке доступа.

  - На точке доступа включена фильтрация Telnet и FTP трафика.

  - IP-адреса задаются статически в диапазоне 192.16x.100+F.y, где F – номер варианта, x – номер учебной группы, y – произвольное число.

- Сеть 2 (WPA2-PSK AES с MAC-фильтрацией):

  - Содержит E рабочих станций.

  - Защищена по технологии WPA2-PSK на основе шифрования AES.

  - Идентификатор сети (SSID) скрыт.

  - На точке доступа включена фильтрация HTTP трафика.

  - Включен белый список MAC-адресов подключаемых станций.

  - IP-адреса задаются статически в диапазоне 192.16x.200+F.y.

Общие требования:

- Необходимо добиться возможности пересылки данных по протоколу ICMP между устройствами внутри сетей и сервером.

- Продемонстрировать невозможность прохождения запрещенного трафика и невозможность подключения станций, не внесенных в белый список.

Дополнительное задание:

- В любую из беспроводных сетей добавить DNS сервер, прописать в нем DNS запись для Server0 и настроить доступность Server0 по указанному имени с сохранением ограничений, которые есть в основной лабораторной работе.

### Теоретические сведения

Wi-Fi – это стандарт беспроводного подключения LAN для коммуникации разных устройств, относящийся к набору стандартов IEEE 802.11. Wi-Fi использует радиоволны для коммуникации устройств в малом масштабе. Основные стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax. Сеть Wi-Fi определяется ее идентификатором (SSID) и каналом, на котором роутер ведет вещание.

Защита беспроводных технологий:

- WEP (Wired Equivalent Privacy): Первая попытка защиты беспроводных сетей, появившаяся в 1997 году. Шифрует трафик с использованием 64- или 128-битного ключа в шестнадцатеричном формате. Считается устаревшим и ненадежным.

- WPA (Wi-Fi Protected Access): Появившийся в 2003 году протокол, заменивший WEP. Предлагает улучшенную безопасность, используя временные ключи TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

- WPA2: Обновленная версия WPA, появившаяся в 2004 году. Использует стандарт шифрования AES (Advanced Encryption Standard) и протокол CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol), что делает его значительно более безопасным.

- WPA-PSK (Pre-Shared Key): Вариант WPA/WPA2, использующий общий предварительно заданный ключ (пароль) для всех устройств в сети. Подходит для домашних и малых офисных сетей.

- WPA-Enterprise (с RADIUS сервером): Для крупных компаний и сложных сетей, где использование общего пароля становится ненадежным. Использует EAP (Extensible Authentication Protocol) и отдельный RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) сервер для аутентификации. Каждый пользователь имеет свой уникальный логин и пароль.

### Ход выполнения лабораторной работы

В данном отчете будут использоваться следующие условные обозначения для параметров:

- Вариант F=18

- Номер учебной группы x=61

- Количество рабочих станций в первой сети D=6

- Количество рабочих станций во второй сети E=8

Таким образом, IP-адреса для первой сети будут в диапазоне 192.161.118.y, а для второй сети – 192.161.118.y.

#### 5.1. Сборка схемы сети

Для выполнения работы была собрана следующая топология сети в Cisco Packet Tracer:

- Маршрутизатор (Router): Центральный узел, соединяющий обе беспроводные сети и сервер.

- Точка доступа Linksys (Wireless Router - Linksys WRD300N): Две точки доступа, каждая из которых обслуживает свой сегмент беспроводной сети.

- ПК (PC): D рабочих станций для первой сети и E рабочих станций для второй сети. Для каждого ПК был добавлен беспроводной модуль (например, WPC300N) путем выключения ПК, перетаскивания модуля на свободный слот и включения ПК.

- Сервер (Server0): Подключен к маршрутизатору. Выполняет роль RADIUS сервера для первой сети и будет использоваться для проверки доступности по ICMP, а также для дополнительного задания с DNS.

Скриншот 1: Общая схема сети в Cisco Packet Tracer.

#### 5.2. Настройка IP-адресов

IP-адреса были настроены статически для всех устройств в соответствии с требованиями.

IP-адресация:

- Маршрутизатор (Router):

  - Интерфейс, подключенный к Server0: 192.161.3.2/24

  - Интерфейс, подключенный к Linksys_1 (Сеть 1): 192.161.1.2/24

  - Интерфейс, подключенный к Linksys_2 (Сеть 2): 192.161.2.2/24

- Server0: 192.161.3.1/24, шлюз 192.161.3.2

- Сеть 1 (WPA-Enterprise):

  - Linksys_1: IP-адрес для LAN-интерфейса установлен в 192.161.1.1 (чтобы он совпадал с IP-адресом маршрутизатора в этом сегменте). DHCP отключен.

  - PC0: 192.161.118.1, шлюз 192.161.118.100

  - PC1: 192.161.118.2, шлюз 192.161.118.100

  - PC2: 192.161.118.3, шлюз 192.161.118.100

  - PC3: 192.161.118.4, шлюз 192.161.118.100

  - PC4: 192.161.118.5, шлюз 192.161.118.100

  - PC5: 192.161.118.6, шлюз 192.161.118.100

- Сеть 2 (WPA2-PSK AES):

  - Linksys_2: IP-адрес для LAN-интерфейса установлен в 192.161.2.1 (чтобы он совпадал с IP-адресом маршрутизатора в этом сегменте). DHCP отключен.

  - PC6: 192.161.218.1, шлюз 192.161.218.100

  - PC7: 192.161.218.2, шлюз 192.161.218.100

  - PC8: 192.161.218.3, шлюз 192.161.218.100

  - PC9: 192.161.218.4, шлюз 192.161.218.100

  - PC10: 192.161.218.5, шлюз 192.161.218.100

  - PC11: 192.161.218.6, шлюз 192.161.218.100

  - PC12: 192.161.218.7, шлюз 192.161.218.100

  - PC13: 192.161.218.8, шлюз 192.161.218.100

Скриншот 2: Настройка IP-адреса на одном из ПК (например, PC0).

Скриншот 3: Настройка IP-адресов на интерфейсах маршрутизатора.

#### 5.3. Настройка RADIUS сервера (Server0)

На Server0 был настроен сервис AAA (Authentication, Authorization, Accounting) для работы в качестве RADIUS сервера.

- В Services -> AAA был включен сервис.

- Были добавлены клиенты RADIUS: IP-адрес точки доступа Linksys_1 (192.161.1.1) и общий секретный ключ (например, "cisco").

- Для каждой рабочей станции Сети 1 были созданы уникальные учетные записи пользователей (логин/пароль):

  - Пользователь: test, Пароль: test

  - Пользователь: u1, Пароль: p1

  - Пользователь: u2, Пароль: p2

  - Пользователь: u3, Пароль: p3

  - Пользователь: u4, Пароль: p4

  - Пользователь: u5, Пароль: p5

Скриншот 4: Настройка сервиса AAA на Server0.

#### 5.4. Настройка точки доступа Linksys_1 (Сеть 1)

Точка доступа Linksys_1 была настроена для работы с WPA-Enterprise и RADIUS сервером.

- Network Setup:

  - IP Address: 192.161.118.100 (LAN)

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - DHCP Server: Disabled

- Wireless -> Wireless Security:

  - Security Mode: WPA-Enterprise

  - RADIUS Server IP: 192.161.3.1 (IP-адрес Server0)

  - RADIUS Port: 1645 (по умолчанию)

  - RADIUS Shared Secret: "password1" (должен совпадать с настроенным на RADIUS сервере)

- Wireless -> Wireless -> Basic Wireless Settings:

  - SSID: "Network1"

  - SSID Broadcast: Enable (для WPA-Enterprise это не так критично, как для WPA2-PSK со скрытым SSID)

- Access restiction:

  - Включена фильтрация трафика Telnet и FTP. Для этого созданы правила, блокирующие исходящий и входящий трафик на портах 21 (FTP) и 23 (Telnet).

Скриншот 5: Настройка беспроводной безопасности WPA-Enterprise на Linksys_1.

Скриншот 6: Настройка правил фильтрации Telnet и FTP трафика на Linksys_1.

#### 5.5. Настройка рабочих станций Сети 1

На каждой рабочей станции Сети 1 была настроена беспроводная карта для подключения к точке доступа с использованием учетных данных RADIUS.

- Desktop -> PC Wireless -> Connect:

  - Refresh для поиска доступных сетей.

  - Выбрать SSID "Network1".

  - Connect.

  - Security Mode: WPA-Enterprise.

  - Authentication: EAP.

  - Ввести уникальный User Name и Password для каждой станции.

Скриншот 7: Настройка беспроводного подключения на одном из ПК Сети 1 (например, PC0).

#### 5.6. Настройка точки доступа Linksys_2 (Сеть 2)

Точка доступа Linksys_2 была настроена для работы с WPA2-PSK AES, скрытым SSID и фильтрацией по MAC-адресам, а также фильтрацией HTTP трафика.

- Network Setup:

  - IP Address: 192.161.118.100 (LAN)

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - DHCP Server: Disabled

- Wireless -> Wireless Security:

  - Security Mode: WPA2-Personal

  - Encryption: AES

  - Pre-shared Key (Passphrase): "password2"

- Wireless -> Wireless -> Basic Wireless Settings:

  - SSID: "Network2"

  - SSID Broadcast: Disabled (скрытие SSID)

- Wireless -> Wireless MAC Filter:

  - MAC Filter: Enabled

  - Выбрать "Permit only PCs listed below to access the network" (белый список).

  - Добавлены MAC-адреса всех рабочих станций Сети 2.

- Access restiction:

  - Включена фильтрация HTTP трафика. Созданы правила, блокирующие исходящий и входящий трафик на порту 80 (HTTP).

Скриншот 8: Настройка беспроводной безопасности WPA2-PSK AES на Linksys_2.

Скриншот 9: Настройка скрытия SSID на Linksys_2.

Скриншот 10: Настройка MAC-фильтрации (белый список) на Linksys_2.

Скриншот 11: Настройка правил фильтрации HTTP трафика на Linksys_2.

#### 5.7. Настройка рабочих станций Сети 2

На каждой рабочей станции Сети 2 была настроена беспроводная карта для подключения к точке доступа со скрытым SSID и WPA2-PSK.

- Desktop -> PC Wireless -> Connect:

  - Refresh не покажет скрытую сеть.

  - Нажать "Connect" и в появившемся окне "Connect to a Hidden Network".

  - SSID: "Network2" (точное имя скрытой сети).

  - Security Mode: WPA2-PSK.

  - Passphrase: "password2" (пароль).

  - Connect.

Скриншот 12: Настройка беспроводного подключения к скрытой сети на одном из ПК Сети 2 (например, PC6).

#### 5.8. Проверка работоспособности и демонстрация ограничений

##### а) Проверка ICMP (Ping)

Была выполнена проверка возможности пересылки данных по протоколу ICMP (Ping) между устройствами внутри сетей и сервером.

Скриншот 13: Результат успешного Ping.

##### б) Демонстрация невозможности прохождения запрещенного трафика

- Сеть 1 (Telnet/FTP фильтрация):

  - Telnet с ПК1-1 на Server0: Неудачно.

  - FTP с ПК1-1 на Server0: Неудачно.

  - Предварительно на Server0 были включены службы Telnet и FTP для демонстрации блокировки.

Скриншот 14: Результат неудачного Telnet-подключения с ПК1-1 на Server0.

#### 5.9. Дополнительное задание: DNS сервер

DNS сервер был добавлен в Сеть 1 (Server0 уже является RADIUS сервером, можно добавить DNS на него же, или добавить отдельный сервер в этот же сегмент). Для простоты, DNS-сервер был настроен на Server0.

- Настройка DNS на Server1:

  - В Services -> DNS был включен сервис DNS.

  - Добавлена A-запись для Server0: server0.local указывающая на IP-адрес Server0 (192.161.3.1).

- Настройка DNS-сервера на всех ПК (и Server0) в Сети 1 и 2:

  - На всех ПК Сети 1 и 2 в настройках IP-адреса был указан DNS Server: 192.161.118.200 (IP-адрес Server1).

- Проверка доступности Server0 по имени:

  - С ПК1-1 (Сеть 1) выполнена команда ping server0.local. Успешно.

  - С ПК2-1 (Сеть 2) выполнена команда ping server0.local. Успешно.

Скриншот 15: Настройка сервиса DNS на Server1.

Скриншот 16: Результат успешного запроса ПК1-1 на Server0 по имени DNS.

### Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были успешно закреплены теоретические знания и приобретены практические навыки проектирования и защиты беспроводных локальных сетей. Были реализованы два сегмента беспроводной сети с различными методами защиты: WPA-Enterprise с использованием RADIUS сервера и WPA2-PSK AES со скрытым SSID и MAC-фильтрацией.

В частности, было продемонстрировано:

- Правильная настройка IP-адресации для всех устройств сети.

- Настройка и функционирование RADIUS сервера для централизованной аутентификации пользователей в WPA-Enterprise сети.

- Настройка фильтрации трафика (Telnet, FTP, HTTP) на точках доступа.

- Эффективность MAC-фильтрации (белого списка) для ограничения доступа к сети.

- Возможность передачи ICMP-трафика между всеми устройствами сети.

- Невозможность прохождения запрещенного трафика и подключения неавторизованных устройств.

- Настройка и функционирование DNS-сервера для разрешения имен в IP-адреса.

Работа показала важность комплексного подхода к защите беспроводных сетей, включающего не только надежные протоколы шифрования, но и механизмы аутентификации, авторизации и контроля доступа, а также фильтрацию трафика на уровне точек доступа.

### Контрольные вопросы

- Что такое SSID сети?
SSID (Service Set Identifier) – это имя беспроводной сети, которое позволяет устройствам идентифицировать и подключаться к определенной Wi-Fi сети.

- Протоколы WPA и WPA-PSK – в чём различие?
WPA (Wi-Fi Protected Access) – это общий протокол безопасности, который пришел на смену WEP. WPA имеет два режима работы:

  - WPA-Personal (WPA-PSK): Использует предварительно заданный ключ (Pre-Shared Key), который является общим паролем для всех устройств в сети. Подходит для домашних и малых офисных сетей.

  - WPA-Enterprise (WPA/WPA2-802.1X): Использует сервер аутентификации (например, RADIUS) для индивидуальной аутентификации каждого пользователя с помощью логина и пароля. Подходит для корпоративных сетей. Таким образом, WPA-PSK является одним из режимов работы протокола WPA.

- Зачем нужна фильтрация по MAC-адресам?
Фильтрация по MAC-адресам позволяет контролировать, какие устройства могут подключаться к беспроводной сети на основе их уникальных аппаратных MAC-адресов. Она может использоваться как дополнительный уровень безопасности, позволяя доступ только известным и разрешенным устройствам, или, наоборот, блокируя доступ определенным MAC-адресам. Однако, стоит отметить, что MAC-адреса могут быть подделаны (spoofing), поэтому MAC-фильтрация не является самостоятельной надежной мерой безопасности.

- RADIUS – принцип работы.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) – это протокол клиент-сервер, который обеспечивает централизованную аутентификацию, авторизацию и учет (AAA) для пользователей, пытающихся получить доступ к сетевым службам. Когда пользователь пытается подключиться к сети (например, Wi-Fi с WPA-Enterprise), точка доступа (клиент RADIUS) перенаправляет запрос на аутентификацию к RADIUS серверу. RADIUS сервер проверяет учетные данные пользователя (логин/пароль) по своей базе данных или другим источникам. В случае успешной аутентификации, RADIUS сервер отправляет точку доступа разрешение на доступ, а также может передавать информацию об авторизации (например, какие ресурсы доступны пользователю) и вести учет активности (accounting).

- AAA – что значит аббревиатура?
AAA расшифровывается как:

  - Authentication (Аутентификация): Проверка подлинности пользователя или устройства (кто вы?).

  - Authorization (Авторизация): Определение прав доступа пользователя или устройства к определенным ресурсам или услугам (что вам разрешено делать?).

  - Accounting (Учет): Отслеживание использования сетевых ресурсов пользователем или устройством (что вы делали?).

- Является ли сокрытие SSID сети достаточной мерой безопасности?
Нет, сокрытие SSID сети не является достаточной мерой безопасности. Хотя это и может усложнить обнаружение сети для случайных пользователей, опытный злоумышленник может легко обнаружить скрытый SSID с помощью специализированных инструментов (например, анализаторов Wi-Fi трафика), поскольку SSID все равно передается в заголовках пакетов при подключении клиентов или при сканировании. Это может быть лишь небольшой дополнительной мерой, но ни в коем случае не заменой сильному шифрованию и другим механизмам безопасности.

- Какие порты используют HTTP, TELNET, FTP?

  - HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Использует порт 80 (TCP) по умолчанию.

  - TELNET (Telecommunication Network): Использует порт 23 (TCP) по умолчанию.

  - FTP (File Transfer Protocol): Использует порты 20 (TCP) для передачи данных и 21 (TCP) для управляющего соединения по умолчанию.

- Как работает DNS?
DNS (Domain Name System) – это распределенная система именования, которая переводит доменные имена (например, google.com) в IP-адреса (например, 172.217.16.142) и наоборот. Когда пользователь вводит доменное имя в браузере, компьютер отправляет запрос DNS-серверу. Если DNS-сервер имеет запись для этого доменного имени в своем кэше, он возвращает соответствующий IP-адрес. Если нет, он запрашивает другие DNS-серверы в иерархии (корневые, TLD, авторитетные), пока не найдет нужный IP-адрес. После получения IP-адреса, компьютер может установить соединение с сервером, используя его IP-адрес.