Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика, искусственный интеллект и системы управления”

Кафедра ИУ5 “Системы обработки информации и управления”

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1
по курсу “Безопасность жизнедеятельности”
на тему: «Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при
авариях на химически опасных объектах»

Студент:	    Толстой Т.А.

Группа:              ИУ5-71Б

Преподаватель: Рахманов Б. Н.

Москва
2025

Задание:

# Исходные данные для составления прогноза на 4 ч после возникновения ЧС на ХОО.

На ХОО произошла разгерметизация емкости с 200т метила хлористого. Емкость имеет обваловку высотой 0,8 м. На момент возникновения ЧС температура воздуха -20 0С, скорость ветра 2 м/с, СВУ воздуха инверсия. Персонал ХОО на 30% обеспечен противогазами.

Расстояние до жилой застройки 10 км.

Оценить химическую обстановку при возникновении ЧС на ХОО и порекомендовать СИЗ органов дыхания.

Из анализа исходных данных следует, что в данном случае необходимо провести оперативный прогноз, так как имеются все данные на момент возникновения ЧС.

Формируем таблицу с исходными данными (таблицу будем дополнять результатами расчетов).

## Формируем таблицу с исходными данными.

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид прогнозирования | Оперативный |
|  | Вид ЧС | Авария (разгерметизация одной емкости) |
|  | Наименование АХОВ | Хлористый метил |
|  | Количество емкостей на ХОО | 1 |
|  | Емкость №1, т | 200 |
|  | Количество АХОВ поступившее в ОС, т | 200 |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Высота обваловки, м | 0,8 |
|  | Расположение ХОО | Не сейсмоопасный |
|  | Температура окружающей среды, 0С | -20 |
|  | СВУ воздуха (инверсия, изотермия, конвекция) | Инверсия |
|  | Скорость ветра, м/с | 2 |
|  | Время с начала ЧС, ч | 4 |
|  | Расстояние до объекта защиты, км | 10 |
|  | Обеспеченность персонала СИЗ | 30% |

Дополнительные исходные данные (взяты из таблицы)

|  | Плотность АХОВ (газ), т/м3 | – |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность АХОВ (жидкость), т/м3 | 0,983 |
|  | Температура кипения АХОВ, 0С | -23,76 |
|  | Способ хранения АХОВ | Сжиженный газ под давлением |

В данных условиях (спосб хранения, температура окружающей среды, температура кипения) при разгерметизация (разрушение) емкости с АХОВ образуется как первичное, так и вторичное облако.

## Определяем высоту слоя жидкости в поддоне

h = H - 0,2 = 0,8 - 0,2 = 0,6 м

## Рассчитываем коэффициенты

Для пересчета исходных данных и характеристик хлористого метила из таблицы (РД 52.04.253-90) выбираем следующие коэффициенты:

| Коэффициент К1 | 0.125 |
| --- | --- |
| Коэффициент К2 | 0.044 |
| Коэффициент К3 | 0.056 |
| Коэффициент К4 | 1.33 |
| Коэффициент К5 | 1.0 |
| Коэффициент К7ПО | 0.1 |
| Коэффициент К7ВО | 1.0 |
| Коэффициент К8 | 0.081 |

Рассчитываем время испарения, эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, коэффициент К6 и эквивалентное количество во вторичном облаке.

Тисп=hρжK2K4K7в=0.6⋅0.9830.044⋅1.33⋅1.0 ≈ 10.08 ч

mэ1 = K1 * K3 * K5 * K7п* m0 = 0.125 * 0.056 * 1.0 * 0.1 * 200 ≈ 0.14 т

при Tисп ≥ 1 часа К6 = min { Tисп ; Tпрог)0,8 = min { 10.08; 4 )0,8 ≈ 3.031

mэ2=1-K1K2K3K4K5K6K7(B)m0hρж =

=(1−0,125)⋅0,044⋅0,056⋅1,33⋅1⋅3,0314⋅1⋅2000.6⋅0.983≈2,95 т.

## Расчёт глубины зоны заражения.

Используя таблицы РД 52.04.253-90 путем экстраполяции эквивалентного количества АХОВ при скорости ветра 2 м/с:

Глубина зоны заражения, обусловленная первичным облаком Г1 = 0,84+0,14−0,1​0,5-0,1​⋅(1,92−0,84) ≈ 0,95 км.

Глубина зоны заражения, обусловленная вторичным облаком Г2 ≈ 5,29 км.

Общая глубина зоны заражения Гоб = max{Г1; Г2} + 0,5*min{Г1; Г2} = 5,29+0,5⋅0,95 ≈ 5,764 км

Скорость переноса переднего фронта облака (см. РД 52.04.253-90) при скорости ветра 2 м/с и СВУ – инверсия. Vпер=10 км/ч.

Глубина переноса облака Гпер = Vпер * Tпрог = 10⋅4 = 40 км.

Окончательная глубина зоны заражения Гок = min{Гоб; Гпер} = min{5,764; 40} = 5,764 км

Время формирования зоны заражения

Тф = Гок / Vпер = 5,764/10 ≈ 0,5764 ч ≈ 34,6 мин

## Определение площади зоны заражения и нанесение её на карту.

Угол φ, характеризующий распространение 3Х3 при скорости ветра 2 м/с равен 900.

Площадь зоны возможного заражения:

Sв=πГок2φ360 ≈26,07 км2

Площадь зоны фактического заражения

N = min(Tф, Tпрог) = min(1,464 ч, 4 ч) = 1,464 ч

Sф=К8*Гок2*N0,2= 0,081*5,7642*5,7640,2 ≈ 2,41 км2

## Время подхода заражённого облака к заданной границе.

Тф = Гок / Vпер = 10 км / 10 км/ч ≈ 1 ч

## Определение возможных потерь от воздействия АХОВ (%)

С учётом новых расчётов, фактическая глубина зоны поражающих концентраций составляет ≈5,76 км, что меньше расстояния до жилой застройки (10 км). Следовательно, опасное воздействие на население за пределами территории ХОО не прогнозируется. Потери персонала на территории ХОО (зона непосредственного разлива) оцениваются как:

- Обеспеченность 30% персонала фильтрующими СИЗ (противогазы):

  - На открытой территории — ориентировочно 35–40% поражений (ранее 65% при завышенной ЗХЗ);

  - В помещениях, укрытии — ориентировочно 15–20% поражений (ранее 35%).

- Ориентировочная структура поражений внутри очага:

  - Лёгкая степень — 25%;

  - Средняя и тяжёлая (2–3 недели госпитализации) — 40%;
С летальным исходом — 35%.

## Выбор средств индивидуальной защиты органов дыхания.

СИЗ подбираются для конкретного АХОВ. Хлористый метил является органическим галогенсодержащим соединением.

Рекомендуемое СИЗ:

Полнолицевой фильтрующий противогаз марки AX — допустим для работы с низкокипящими органическими парами, если концентрации в пределах допустимого уровня (ПДК).

## Нанесение зоны возможного химического заражения на карту  (схему).

## Формируем итоговую таблицу.

Итоговая таблица включает исходные данные и результаты расчетов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид прогнозирования | Оперативный |
|  | Вид ЧС | Авария |
|  | Наименование АХОВ | Хлористый метил |
|  | Количество емкостей на ХОО | 1 |
|  | Емкость №1, т | 200 |
|  | Количество АХОВ поступившее в ОС, т | 200 |
|  | Наличие обваловки | Да |
|  | Высота обваловки, м | 0,8 |
|  | Район расположения ХОО | Не сейсмоопасный |
|  | Температура окружающей среды, 0С | -20 |
|  | СВУ воздуха | Инверсия |
|  | Скорость ветра, м/с | 2 |
|  | Время с начала ЧС, ч | 4 |
|  | Расстояние до объекта защиты, км | 10 |
|  | Обеспеченность персонала СИЗ | 30% |
|  | Плотность АХОВ (газ), т/м3 | – |
|  | Плотность АХОВ (жидкость), т/м3 | 0,983 |
|  | Температура кипения АХОВ, 0С | -23,7 |
|  | Способ хранения АХОВ | Сжиженный газ под давлением |
| Результаты расчета |  |  |
|  | Слой испарения, м | 0,6 |
|  | Коэффициент К1 | 0,125 |
|  | Коэффициент К2 | 0,044 |
|  | Коэффициент К3 | 0,056 |
|  | Коэффициент К4 | 1,33 |
|  | Коэффициент К5 | 1 |
|  | Коэффициент К6 | 3,03 |
|  | Коэффициент К7ПО | 0,1 |
|  | Коэффициент К7ВО | 1 |
|  | Коэффициент К8 | 0,081 |
|  | Время испарения, ч | 10,08 |
|  | Эквивалентное количество АХОВ по ПО, т | 0,14 |
|  | Эквивалентное количество АХОВ по ВО, т | 2,95 |
|  | Глубина ЗХЗ по ПО, км | 0,95 |
|  | Глубина ЗХЗ по ВО, км | 5,29 |
|  | Полная (расчетная) глубина ЗХЗ, км | 5,76 |
|  | Скорость переноса переднего фронта облака, км/ч | 10 |
|  | Предельная глубина ЗХЗ, км | 40 |
|  | Окончательная глубина ЗХЗ, км | 5,76 |
|  | Время формирования зоны заражения, ч | 0,58 |
|  | Угловой размер зоны возможного заражения, град | 90 |
|  | Площадь зоны возможного заражения, км2 | 26,07 |
|  | Площадь зоны фактического заражения, км2 | 2,41 |
|  | Время подхода облака к объекту защиты, ч | 0,58 (≈35 мин) |
|  | Рекомендуемое средство ИЗОД | Противогаз с фильтром марки AX |

## Вывод:

В случае аварии произойдёт разлив 200 тонн сжиженного хлористого метила. По расчётам, фактическая зона поражающих концентраций (ЗХЗ) на момент прогноза (4 ч) ограничена глубиной переноса и составит Gок ≈ 5,76 км в секторе 90° по направлению ветра. Жилая застройка на расстоянии 10 км не входит в ЗХЗ при текущих условиях.

Высокая эквивалентная масса вещества (mэ1 ≈ 0,14 т; mэ2 ≈ 2,95 т) и неблагоприятные метеоусловия (инверсия) создают значительную угрозу только для территории ХОО и прилегающей зоны до 5,76 км. Время нахождения под воздействием вторичного облака составляет Tисп ≈ 10,08 ч.

Необходимые действия

- Оповещение:

  - Немедленное оповещение персонала и населения, находящегося в пределах 5,76 км от места аварии.

  - Мониторинг концентраций за пределами ЗХЗ (например, на 10 км) для контроля безопасности.

- Защита персонала:

  - Персонал ХОО должен быть немедленно обеспечен СИЗ (противогазы марки AX), так как прогнозируемые потери при 30% обеспеченности СИЗ составляют до 65% на открытой территории.

- Тактика укрытия:

  - Хлористый метил — тяжелый газ, склонный к скоплению в низких точках.

  - Рекомендуется укрытие на верхних этажах зданий, избегать подвалов и низких помещений.

- Герметизация помещений:

  - Закрыть окна, двери, вентиляцию до прибытия облака; прогнозируемое время формирования зоны поражающих концентраций ≈ 35–36 минут.

- Дегазация:

  - После снижения концентрации облака, персонал приступает к дегазации помещений, оборудования и территории с обязательным использованием СИЗ.