Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Отчет по лабораторной работе №  1

«Одноранговые локальные IP-сети ОС Linux. Общие ресурсы сети»

по дисциплине «Сетевое программное обеспечение»

Студент 	ИУ5-61Б			 	Т.А. Цыпышев__

(Группа)	 (Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель			 	П.С. Семкин____

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва

2025

## Цель:

Целью работы является:

- настройка сетевых интерфейсов рабочих станций ОС Ubuntu для создания локальной IP-сети.

- создание общих каталогов на рабочих станциях Ubuntu.

## Задание:

1. Импортировать виртуальные машины рабочих станций с установленными операционными системами Ubuntu 22.04.

2. Подключить сетевые адаптеры рабочих станций для подключения к внешней сети и локальной сети.

3. Настроить сетевые интерфейсы операционных систем рабочих станций

4. Проверить правильность установки IP-адресов рабочих станций локальной сети

5. Создать общие каталоги рабочих станций Ubuntu. Настроить доступ к этим каталогам с рабочих станций локальной сети

## Порядок выполнения:

### 1. Импорт виртуальной машины ws1-ubuntu2204

Файл образа:
D:\OC\Сети Ubuntu2204\ws1-ubuntu2204.ova

Шаги:

- Откройте VirtualBox.

- Перейдите в меню Файл → Импорт конфигурации виртуальной машины.

- Выберите файл ws1-ubuntu2204.ova и нажмите Далее.

- Убедитесь в правильности параметров и нажмите Импорт.

### 2. Настройка виртуальной машины ws1-ubuntu2204

Сетевые адаптеры:

- Адаптер 1:

  - Включить

  - Тип подключения: NAT

- Адаптер 2:

  - Включить

  - Тип подключения: Внутренняя сеть

  - Имя сети: например, intnet

Настройка:

- Выделите VM → Настроить → Сеть.

- Активируйте Адаптер 1 и выберите NAT.

- Активируйте Адаптер 2, выберите "Внутренняя сеть", задайте имя (например, intnet).

### 3. Запуск виртуальной машины ws1-ubuntu2204

Данные входа:

- Пользователь: admin_ws

- Пароль: adminws

### 4. Настройка сетевых интерфейсов

Файл конфигурации: /etc/netplan/01-netcfg.yaml

enp0s3 (NAT – доступ в интернет):

- Обычно активируется автоматически через DHCP.

- Проверка:
ip a show enp0s3

enp0s8 (внутренняя сеть – статический IP):

- Открыть файл:
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

- Пример конфигурации:
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses: [192.168.100.101/24]

- Применить изменения:
sudo netplan apply

### 5. Повторить для ws2-ubuntu2204

- Импортировать аналогично ws1.

- Настроить сетевые адаптеры так же.

В файле /etc/netplan/01-netcfg.yaml указать:

enp0s8:

addresses: [192.168.100.102/24]

### 6. Проверка сети

На одной из машин выполнить:

ping 192.168.100.102

На другой:

ping 192.168.100.101

### 7. Установка Samba

На обеих рабочих станциях:

sudo apt update

sudo apt install samba -y

### 8. Создание общего каталога common_ws1 на ws1-ubuntu2204

Создание папки:

sudo mkdir /common_ws1

sudo chown admin_ws:admin_ws /common_ws1

sudo chmod 777 /common_ws1

### 9. Настройка общего доступа к папке

- Открыть графический интерфейс.

- Перейти к /common_ws1.

- Правый клик → Свойства → Общий доступ.

- Отметить:

  - Открыть общий доступ

  - Разрешить создание и удаление

  - Разрешить доступ без учётной записи

  - Указать имя ресурса: common_ws1

В облее новых версиях:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[common_ws1]

path = /common_ws1

browsable = yes

writable = yes

guest ok = yes

force user = admin_ws

sudo systemctl restart smbd

### 10. Подключение к общей папке с ws2-ubuntu2204

- Открыть домашнюю папку.

- Выбрать + Другие места.

- В разделе Сеть найти WS1-UBUNTU2204.

- Открыть папку common_ws1.

- Ввести данные (если требуется):

  - Пользователь: admin_ws

  - Пароль: adminws

## Контрольные вопросы:

### 1. В чём заключается настройка сетевых интерфейсов рабочих станций сети?

Настройка сетевых интерфейсов рабочих станций заключается в:

- Выборе режима получения IP-адреса: автоматически (DHCP) или вручную (статически).

- Указании параметров, если IP-адрес задаётся вручную:

  - IP-адрес;

  - Маска подсети (обычно 255.255.255.0);

  - Шлюз по умолчанию (если требуется выход в интернет);

  - DNS-серверы.

- В Ubuntu (через GUI):

  - «Настройки» → «Сеть» → выбрать интерфейс → «Настроить» → вкладка «IPv4».

- В Ubuntu (через терминал и Netplan, если используется):
Файл конфигурации /etc/netplan/*.yaml:
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.1.10/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

- Команда для применения:
sudo netplan apply

### 2. В каких случаях удобно использование статических IP-адресов рабочих станций?

Статические IP-адреса удобны, когда:

- Рабочая станция выполняет сервисные функции (например, файловый сервер, принт-сервер).

- Требуется устойчивое соединение с конкретным хостом (например, для SSH-подключения).

- В сети отсутствует DHCP-сервер.

- Важно обеспечить предсказуемость и удобство администрирования (например, для резервного копирования по IP).

- Сеть маленькая и статичная, с небольшим числом узлов.

### 3. Как создать каталог и обеспечить общий доступ к нему по сети?

На Ubuntu это можно сделать с помощью Samba — службы для общего доступа к папкам и файлам между Linux и Windows.

#### Пример действий:

- Установить Samba:
sudo apt update
sudo apt install samba

- Создать общий каталог:
mkdir -p /home/username/shared
chmod 777 /home/username/shared

- Настроить Samba:
Открыть файл конфигурации:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Добавить в конец:
[Shared]
  path = /home/username/shared
  browsable = yes
  writable = yes
  guest ok = yes
  read only = no

- Перезапустить Samba:
sudo systemctl restart smbd

- Проверить доступ:
С другого компьютера в сети:
smb://IP_адрес_хоста/Shared

Или в Windows — через «Выполнить» (Win + R):
\\IP_адрес_хоста\Shared

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Отчет по лабораторной работе №  2

«Настройка сервера Ubuntu Server.

Установка программ удалённого администрирования»

по дисциплине «Сетевое программное обеспечение»

Студент 	ИУ5-61Б			 	Т.А. Цыпышев__

(Группа)	 (Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель			 	П.С. Семкин____

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва

2025

## Цель:

Целью работы является:

- настройка сетевых интерфейсов сервера Ubuntu для работы во внешней и локальной сетях

- установка и настройка программы системного администрирования Webmin.

- установка и настройка протокола удалённого администрирования SSH (Secure Shell)

## Задание:

1. Импортировать виртуальную машину сервера с установленной операционной системой Ubuntu-22.04.3-live-server

2. Подключить сетевые адаптера сервера

3. Настроить сетевые интерфейсы сервера

4. Установить на сервер программу удаленного доступа Webmin и проверить доступ к программе с помощью браузера рабочей станции

5. Установить SSH-сервер, провести его настройку и проверить подключение к серверу Ubuntu по SSH-протоколу

## Порядок выполнения:

## 3.2.1 Установка сервера server-ubuntu2204

### Шаг 1: Импорт виртуальной машины

- Откройте VirtualBox.

- Выберите: Файл → Импорт конфигурации виртуальной машины

- Укажите путь:
D:\ОС\Сети Ubuntu2204\server-ubuntu2204.ova

- Нажмите Далее → Импортировать.

### Шаг 2: Настройка сети виртуальной машины

- Откройте Настройки → Сеть:

  - Адаптер 1: Включить, Тип подключения: NAT

  - Адаптер 2: Включить, Тип подключения: Внутренняя сеть

### Шаг 3: Запуск и вход в систему

- Запустите ВМ server-ubuntu2204

- Введите логин/пароль:
Логин: admin_server
Пароль: adminserver

## 3.2.2 Настройка сетевых интерфейсов

### Интерфейс enp0s3 (внешняя сеть):

- Подключается автоматически через DHCP (через NAT).
Проверка: ping ya.ru

- Нажмите Ctrl+Z для остановки.

### Интерфейс enp0s8 (локальная сеть):

- Назначьте статический IP — например, 192.168.100.100.
Измените файл /etc/netplan/00-installer-config.yaml, например:
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses: [192.168.100.100/24]

- Примените настройки:
sudo netplan apply

### Проверка enp0s8

- Запустите ВМ ws1-ubuntu
В терминале: ping 192.168.100.100

- Нажмите Ctrl+Z для остановки.

## 3.2.3 Установка Webmin

### Установка Webmin на сервере:

- Запустите server-ubuntu2204
Выполните в терминале (см. пункт 6.2 приложения, например):
sudo apt update
sudo apt install wget apt-transport-https
wget -qO - http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"
sudo apt update
sudo apt install webmin

## 3.2.4 Удалённый доступ к Webmin

- На ws1-ubuntu откройте Firefox
Введите в адресную строку:
https://192.168.100.100:10000

- Нажмите "Дополнительно" → "Принять риск и продолжить"
Введите логин/пароль:
Логин: admin_server
Пароль: adminserver

### Изменение языка Webmin на русский

- В Webmin откройте Webmin → Change Language and Theme

- Нажмите Personal choice

- Выберите язык: Русский

- Нажмите Make Changes

## 3.2.5 Установка SSH-сервера

### 1. Создание учётной записи admin_ssh

sudo adduser admin_ssh

sudo usermod -aG sudo admin_ssh

### 2. Установка модуля SSH в Webmin

- Откройте Webmin

- Неиспользуемые модули → Сервер SSH

- Нажмите Установить сейчас

- После установки нажмите Обновить модули

## 3.2.6 Настройка SSH-сервера

- В Webmin:

  - Откройте Службы → Сервер SSH

  - Перейдите в Аутентификация

    - Разрешить регистрацию для root: Нет → Сохранить

  - Перейдите в Сеть

    - Слушать по адресу: 192.168.100.100, порт: 22 → Сохранить

  - Перейдите в Управление доступом

    - Снимите галочку Разрешить только пользователям

    - Укажите пользователя admin_ssh → Сохранить

  - Нажмите Применение изменений

## 3.2.7 Удалённый вход по SSH

- На ws1-ubuntu откройте терминал:
ssh admin_ssh@192.168.100.100

- При первом подключении:
yes
adminssh (ввести пароль)

## 3.2.8 Завершение SSH-сеанса

exit

## 3.2.9 Завершение работы сервера

sudo shutdown -h 0

## Контрольные вопросы:

### 1. Какие функции выполняет Ubuntu Server?

Ubuntu Server — это серверная редакция ОС Ubuntu, предназначенная для работы без графического интерфейса. Она выполняет следующие функции:

- Хостинг веб-сайтов (например, через Apache, Nginx);

- Файл-сервер (через Samba, FTP, NFS);

- Сервер баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB и др.);

- Почтовый сервер (Postfix, Dovecot и др.);

- SSH-сервер — удалённое управление по сети;

- DNS, DHCP-сервер — служебные сетевые службы;

- Контейнеризация и виртуализация (через Docker, KVM);

- Облачные и DevOps решения (OpenStack, Kubernetes и др.).

Ubuntu Server — это надёжная основа для развёртывания различных сетевых и корпоративных сервисов.

### 2. Для чего предназначен web-интерфейс Webmin?

Webmin — это веб-интерфейс для администрирования серверов Linux/Unix.

С его помощью можно:

- Настраивать пользователей и группы;

- Управлять службами и процессами;

- Конфигурировать сетевые настройки и файлы конфигурации;

- Управлять брандмауэром, SSH, Apache, Samba, Postfix и другими сервисами;

- Обновлять пакеты и контролировать состояние системы;

- Проводить администрирование удалённо через браузер.

Главное преимущество — управление сервером без необходимости использовать командную строку.

### 3. В чём особенность сетевого протокола SSH?

SSH (Secure Shell) — это протокол удалённого управления системами по сети с повышенной безопасностью.

Его особенности:

- Шифрование трафика — защищает от перехвата данных;

- Аутентификация — по паролю или с использованием SSH-ключей;

- Передача файлов (через scp, sftp);

- Проброс портов — создание защищённых туннелей;

- Используется для удалённого доступа к командной строке Linux/Unix-систем.

SSH — это стандарт для безопасного администрирования серверов и сетевых устройств.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Отчет по лабораторной работе №  3

«Сетевая файловая система Samba. Установка и настройка

файлового сервера и клиентов файловой системы»

по дисциплине «Сетевое программное обеспечение»

Студент 	ИУ5-61Б			 	Т.А. Цыпышев___

(Группа)	 (Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель			 	П.С. Семкин_____

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва

2025

## Цель:

Целью работы является:

- установка и настройка файлового сервера Samba и клиентов для работы в локальной сети Ubuntu

- организация общего доступа к каталогам и файлам сервера Samba

## Задание:

1. Установить на сервере server-ubuntu файловый сервер Samba, используя протокол удалённого администрирования SSH.

2. Создать каталоги для сервера Samba и назначить им права доступа.

3. Создать учётные записи пользователе Samba и групп пользователей.

4. Назначить владельцев и групп для каталогов Samba.

5. Зарегистрировать и активировать пользователей на сервере Samba.

6. Настроить конфигурацию файлового сервера Samba для доступа к его ресурсам различных типов пользователей.

7. Подключиться к файловому серверу с рабочих станций сети для разных типов пользователей.

## Порядок выполнения:

## 1. Подготовка виртуальных машин

### 1.1 Запуск VirtualBox

- Откройте программу VirtualBox.

- Запустите виртуальные машины:

  - server-ubuntu2204

  - ws1-ubuntu2204

### 1.2 Данные для входа:

- server-ubuntu2204:

  - Логин: admin_server

  - Пароль: adminserver

- ws1-ubuntu2204:

  - Логин: admin_ws

  - Пароль: adminws

## 2. Подключение к серверу через SSH

На машине ws1-ubuntu2204:

- Откройте терминал.

- Выполните команду:
ssh admin_server@192.168.100.100

## 3. Установка Samba

На сервере server-ubuntu2204:
sudo apt update
sudo apt install samba -y

## 4. Создание каталогов

sudo mkdir -p /samba/share_samba

sudo mkdir -p /samba/share_usersamba

sudo mkdir -p /samba/share_adminsamba

## 5. Создание групп

sudo groupadd gruser_samba

sudo groupadd gradmin_samba

## 6. Назначение владельцев каталогов

sudo chown :gruser_samba /samba/share_usersamba

sudo chown :gradmin_samba /samba/share_adminsamba

## 7. Права доступа

sudo chmod 2775 /samba/share_usersamba

sudo chmod 2770 /samba/share_adminsamba

sudo chmod 0777 /samba/share_samba

## 8. Создание администратора Samba

### 8.1 Создание пользователя:

sudo adduser admin_samba

(пароль: adminsamba)

### 8.2 Добавление в группы:

sudo usermod -aG sudo,gruser_samba,gradmin_samba admin_samba

### 8.3 Назначение владельца каталога:

sudo chown admin_samba:gradmin_samba /samba/share_adminsamba

### 8.4 Регистрация в Samba:

sudo smbpasswd -a admin_samba

sudo smbpasswd -e admin_samba

## 9. Создание обычного пользователя Samba

### 9.1 Создание пользователя:

sudo adduser user_samba

(пароль: usersamba)

### 9.2 Добавление в группу:

sudo usermod -aG gruser_samba user_samba

### 9.3 Назначение владельца каталога:

sudo chown user_samba:gruser_samba /samba/share_usersamba

### 9.4 Регистрация в Samba:

sudo smbpasswd -a user_samba

sudo smbpasswd -e user_samba

## 10. Настройка конфигурационного файла Samba

Открытие конфигурационного файла:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

### В конец файла добавить:

[share_samba]

path = /samba/share_samba

browsable = yes

writable = yes

guest ok = yes

read only = no

[share_usersamba]

path = /samba/share_usersamba

valid users = @gruser_samba

browsable = yes

writable = yes

read only = no

[share_adminsamba]

path = /samba/share_adminsamba

valid users = @gradmin_samba

browsable = yes

writable = yes

read only = no

Сохраните и закройте файл: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X

## 11. Проверка конфигурации

testparm

## 12. Перезапуск службы Samba

sudo systemctl restart smbd

## 13. Подключение к Samba

### 13.1 Из терминала на ws1-ubuntu2204:

sudo apt update

sudo apt install smbclient -y

smbclient //192.168.100.100/share_samba -U%

smbclient //192.168.100.100/share_usersamba -U user_samba

smbclient //192.168.100.100/share_adminsamba -U admin_samba

### 13.2 Из графической оболочки:

- Откройте Файлы → Другие места

- В поле "Подключиться к серверу" введите:
smb://192.168.100.100

- Нажмите Подключиться

- Выберите каталог share_adminsamba

- Введите данные:

  - Имя пользователя: admin_samba

  - Домен (можно оставить пустым)

  - Пароль: adminsamba

- Нажмите Подключиться

## Контрольные вопросы:

### 1. В чём особенность реализации файловой системы Samba?

Samba — это программный пакет, реализующий протокол SMB/CIFS (используется в Windows) в Linux/Unix-системах.

Особенности реализации:

- Обеспечивает доступ к файлам и принтерам Linux-систем с Windows-компьютеров по локальной сети.

- Работает по сетевому протоколу SMB, совместимому с Windows.

- Не требует установки дополнительных программ на стороне клиента (например, Windows).

- Позволяет Linux-машинам выступать как обычные Windows-серверы в рабочей группе или домене.

### 2. Какие есть типы серверов Samba?

Существует несколько режимов (типов) работы сервера Samba:

- Сервер автономной рабочей группы (Standalone Server)
– Простой режим без контроля домена, используется в небольших одноранговых сетях.

- Основной контроллер домена (PDC – Primary Domain Controller)
– Управляет учётными записями пользователей и компьютеров в домене (в старых Windows-сетях).

- Член домена (Domain Member)
– Входит в существующий домен, управляемый Windows или другим контроллером.

- Сервер с ролями файлового и/или принт-сервера
– Предоставляет общий доступ к папкам и принтерам, может использоваться отдельно или совместно с другими ролями.

### 3. Для чего предназначен файловый сервер Samba?

Файловый сервер Samba предназначен для:

- Обеспечения общего доступа к папкам и файлам в сети;

- Организации совместной работы пользователей Windows и Linux;

- Упрощения обмена данными между рабочими станциями;

- Управления правами доступа к файлам и папкам;

- Создания защищённой сетевой среды с аутентификацией пользователей.

### 4. Какие типы пользователей могут иметь доступ к ресурсам файлового сервера Samba?

К ресурсам Samba могут получить доступ:

- Гостевые пользователи (guest)
– Без пароля и регистрации, если разрешено в конфигурации (guest ok = yes).

- Локальные пользователи Linux, добавленные в базу Samba с помощью:
sudo smbpasswd -a имя_пользователя

- Доменные пользователи (если Samba настроена как член домена или контроллер).

Права доступа могут быть чтение, запись, или полный контроль, задаются через конфигурацию и права на уровне файловой системы.

### 5. В чём заключается настройка конфигурации файлового сервера Samba?

Настройка включает:

- Установку Samba:
sudo apt install samba

- Создание общей папки:
mkdir /home/user/shared
chmod 777 /home/user/shared

- Редактирование конфигурационного файла:
Файл: /etc/samba/smb.conf
Добавление раздела:
[Shared]
path = /home/user/shared
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

- Добавление пользователя (если нужно):
sudo smbpasswd -a user

- Перезапуск службы Samba:
sudo systemctl restart smbd

- Проверка доступа с другого ПК:

  - В Windows: \\IP_адрес\Shared

  - В Linux: smb://IP_адрес/Shared