|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления_____________

КАФЕДРА 	Системы обработки информации и управления________

Отчет по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Студент 	ИУ5-61Б			 Т.А. Цыпышев

(Группа)	 (Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель			 А.И. Антонов

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва

2025

### 1. Цель работы

Данная работа направлена на закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования сетей с использованием технологии Frame Relay. В ходе выполнения работы студенты приобретают практический опыт настройки DSL-сетей, создания VPN-туннелей, а также применения протокола IPSec для обеспечения безопасности передаваемых данных.

### 2. Необходимое оборудование

Для выполнения работы потребуется:

- Персональный компьютер;

- Программное обеспечение Cisco Packet Tracer версии не ниже 5.0 (рекомендуемая версия 8.0.1);

- Оборудование, поддерживающее технологию Frame Relay и настройку VPN.

### 3. Задание

### Три маршрутизатора соединены последовательно по интерфейсу DTE. К маршрутизаторам R1 и R3, не связанным между собой напрямую, подключены локальные сети с количеством компьютеров равным А и В. К третьей сети через облако подключен один локальный компьютер через DSL модем. Настроить VPN канал между маршрутизаторами R1 и R3. Добиться пересылки пакетов между всеми локальными рабочими станциями.Настроить IPSec туннель между R1 и R3.

### 4. Требования

- IP-адресация:

  - Все сети должны содержать номер группы (например, для группы ИУ5‐61 адрес сети должен быть 192.161.1.1);

  - В IP-адресах необходимо указывать номер студента по списку (например, студент №7 группы ИУ5‐61 может использовать адреса 192.161.7.1, 192.161.57.1, 192.161.107.1 и т.д.).

- Группа и вариант:

  - Группа: ИУ5-61Б

  - Вариант: 18

  - Базовый IP-адрес: 192.161.18.1

### 5. Схема сети

Три маршрутизатора соединены последовательной топологией. Между R1 и R3 создается VPN-туннель. Локальные сети подключены к R1 и R3, а один компьютер подключен через DSL-модем.

### 6. Аппаратное обеспечение

- Добавляем интерфейс NIM-2T к маршрутизатору:

### 7. Конфигурация маршрутизаторов

#### Маршрутизатор R0

- Настроены интерфейсы GigabitEthernet и Serial.

- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

conf t

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.161.38.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

no shutdown

exit

interface Serial0/1/0

ip address 192.161.128.2 255.255.255.0

clock rate 2000000

no shutdown

exit

interface Serial0/1/1

ip address 192.161.118.2 255.255.255.0

clock rate 2000000

no shutdown

exit

ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 192.161.118.1

ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 192.161.128.1

end

write memory

#### Маршрутизатор R1

- Подключение локальной сети с адресом 192.161.18.1.

- Подключение последовательного интерфейса для взаимодействия с R0 и R2.

- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

conf t

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.161.18.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

no shutdown

exit

interface Serial0/1/0

ip address 192.161.118.1 255.255.255.0

clock rate 2000000

no shutdown

exit

ip route 192.161.38.0 255.255.255.0 192.161.118.2

ip route 192.161.128.0 255.255.255.0 192.161.118.2

end

write memory

#### Маршрутизатор R2

- Подключение локальной сети 192.161.28.1.

- Конфигурация маршрутизации для взаимодействия с R0 и R1.

- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

conf t

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.161.28.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

no shutdown

exit

interface Serial0/1/0

ip address 192.161.128.1 255.255.255.0

clock rate 2000000

no shutdown

exit

ip route 192.161.38.0 255.255.255.0 192.161.128.2

ip route 192.161.118.0 255.255.255.0 192.161.128.2

end

write memory

### 8. Подключение через DSL-модем

Настроено подключение одного локального компьютера через облако DSL.

### 9. Тестирование сети

- Проверка соединения между всеми хостами в сети.

- Мониторинг трафика для проверки корректности маршрутизации.

### 10. Настройка GRE-туннеля

#### На R1

- Создан маршрут для передачи пакетов через туннель.

- Настроен интерфейс Tunnel1 с MTU 1476, указаны источники и назначения туннеля.

ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 68.68.68.1

interface Tunnel1

ip address 68.68.68.2 255.255.255.0

mtu 1476

tunnel source Serial0/1/0

tunnel destination 192.161.128.1

exit

#### На R2

- Аналогичная настройка туннеля с соответствующими IP-адресами.

ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 68.68.68.2

interface Tunnel1

ip address 68.68.68.1 255.255.255.0

mtu 1476

tunnel source Serial0/1/0

tunnel destination 192.161.118.1

exit

### 11. Настройка IPSec

#### На R1

- Создана политика безопасности ISAKMP с алгоритмами шифрования 3DES и аутентификации MD5.

- Определены параметры IPSec-транспорта и сопоставление с VPN-трафиком.

- Применена криптографическая карта на интерфейсе Serial0/1/0.

crypto isakmp policy 1

encr 3des

hash md5

authentication pre-share

group 2

exit

crypto isakmp key merionet address 192.161.128.1

ip access-list extended VPN-TRAFFIC

permit ip 192.161.18.0 0.0.0.255 192.161.28.0 0.0.0.255

exit

crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac

crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

set peer 192.161.128.1

set transform-set TS

match address VPN-TRAFFIC

exit

interface Serial0/1/0

crypto map CMAP

exit

ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 192.161.118.2

end

write memory

#### На R2

- Аналогичная настройка с измененными IP-адресами.

- Определены маршруты для безопасной передачи данных.

crypto isakmp policy 1

encr 3des

hash md5

authentication pre-share

group 2

exit

crypto isakmp key merionet address 192.161.118.1

ip access-list extended VPN-TRAFFIC

permit ip 192.161.28.0 0.0.0.255 192.161.18.0 0.0.0.255

exit

crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac

crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

set peer 192.161.118.1

set transform-set TS

match address VPN-TRAFFIC

exit

interface Serial0/1/0

crypto map CMAP

exit

ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 192.161.128.2

end

write memory

### 12. Итог

По завершении работы сеть должна обеспечивать:

- Полную связность между всеми локальными сетями;

- Защищенную передачу данных через VPN и IPSec;

- Корректную маршрутизацию трафика между всеми участниками сети.